3759

جستجو و شمارش كليفرم ها در آب به روش چند لوله اي

چاپ اول

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور - ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم).

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه‏ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها ميشود.

| كميسيون استاندارد جستجو و شمارش كليفرم ها، كليفرم هاي گرماپاي واشريشياكلي فرضي در آب به روش چند لوله اي |  |  |
| --- | --- | --- |
| رئيس |  |  |
| دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران | متخصص بهداشت محيط | ايماندل - كرامت ا ... |
| اعضاء |  |  |
| انستيتو پاستور | پزشك | پورمنصور - مهدخت |
| مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران | فوق ليسانس تغذيه و بهداشت | حسن پور - محمدحسين |
| مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران | فوق ليسانس قارچ‏شناسي | روشن طبري - مژده |
| شركت آب و فاضلات استان تهران | ليسانس بيولوژي | صديقي - هما |
| پژوهشگاه صنعت نفت | فوق ليسانس ميكروبيولوژي | محبعلي - قاسمعلي |
| دبير |  |  |
| مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران | ليسانس تغذيه | زندوكيلي - فاطمه |

فهرست مطالب

هدف

دامنه كاربرد

تعاريف

اساس روش

مواد رقيق كننده , محيطهاي كشت و معرف‏ها

دستگاه‏ها و وسايل

روش كار

پيوست الف

پيوست ب

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد جستجو و شمارش كليفرم‏ها در آب به روش چند لوله‏اي كه به وسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در يكمين كميته ملي استاندارد ميكروبيولوژي مورخ 74/9/28 مورد تائيد قرار گرفته , اينك به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحي قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا فواصل معين مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام

تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود .

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

لذا با بررسي امكانات و مهارت‏هاي موجود و اجراي آزمايش‏هاي لازم استاندارد حاضر با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :

1-   International standard – ISO 9308 – 2 1990
water quality – detection and enumeration of coliform thermotolerant coliform and presumptive escherichia coil

2-   International standard – ISO 8199, 1988
water quality – general guide to the enumeration of micro – organisms by culture

جستجو و شمارش كليفرم‏ها , كليفرم‏ها گرماپاي1 و اشريشياكلي فرضي 2 در آب به روش چند لوله‏اي 3

1 ـ هدف

هدف از تدوين اين استاندارد , ارائه يك روش مرجع براي شناسائي و شمارش كليفرم‏ها , كليفرم‏هاي گرماپاي و اشريشياكلي فرضي در آب به وسيله كشت در محيط مايع به روش چند لوله‏اي و محاسبه بيشترين تعداد احتمالي 4 آنها در نمونه مي‏باشد .

2 ـ دامنه كاربرد

اين استاندارد در مورد كليه آبها , حتي آبهايي كه داراي ذرات و مواد معلق هستند , كاربرد دارد .

3 ـ تعاريف

در اين استاندارد واژه‏ها با تعاريف زير بكار برده مي‏شود :

3 ـ 1 ـ كليفرم‏ها :

منظور ميكروارگانيسم‏هايي هستند كه مي‏توانند در شرايط هوازي در دماي35±0/5 و 37±0/5 درجه سلسيوس در محيط مايع لاكتوز رشد كرده و در مدت 48 ساعت توليد اسيد و گاز كنند .

3 ـ 2 ـ كليفرم‏هاي گرماپاي :

منظور كليفرم‏هاي تعريف شده در بند 3 ـ 1 هستند كه قادرند در مدت 24 ساعت در دماي44±0/5 و44/5±0/25 درجه سلسيوس نيز توليد اسيد و گاز كنند .

3 ـ 3 ـ اشريشياكلي فرضي :

منظور كليفرم‏هاي مقاوم به حرارت تعريف شده در بند 3 ـ 2 هستند كه قادرند در مدت 24 ساعت در دماي 44±0/5و 44/5±0/25درجه سلسيوس از تريپتوفان توليد اندول و از لاكتوز و مانيتول توليد گاز كند .

4 ـ اساس روش

4 ـ 1 ـ تلقيح نمونه يا رقتي از آن به يك سري لوله‏هاي حاوي محيط مايع انتخابي لاكتوز .

4 ـ 2 ـ گرمخانه گذاري لوله‏ها در دماي 35 تا 37 درجه سلسيوس به مدت 24 تا 48 ساعت .

4 ـ 3 ـ تجديد كشت هريك از لوله‏هاي داراي كدورت و گاز مثبت به محيط انتخابي تأييدي .

4 ـ 4 ـ در مواردي كه جستجوي اشريشياكلي فرضي مورد نظر است , براي بررسي توليد اندول از لوله‏هاي فوق در يك محيط ترپتوفان دار كشت داده مي‏شود .

در مورد بررسي كليفرم‏ها , محيطهاي تأييدي در دماي 25 تا 37 درجه سلسيوس به مدت 48 ساعت قرار مي‏گيرد و در مورد بررسي كليفرم‏هاي گرماپاي و اشريشياكلي فرضي در دماي 24 درجه سلسيوس به مدت 24 ساعت گرمخانه گذاري مي‏شود . سپس با استفاده از جداول آماري بيشترين تعداد احتمالي كليفرم‏ها , كليفرم‏هاي گرماپاي و اشريشياكلي فرضي در 100 ميلي‏ليتر از نمونه محاسبه مي‏شود . ( از تعداد لوله‏هايي كه نتايج تأييدي مثبتي داشته‏اند).

5 ـ مواد رقيق كننده , محيطهاي كشت و معرف‏ها

5 ـ 1 ـ مواد اوليه ,

به منظور به دست آوردن نتايج هماهنگ از مواد شيميايي با كيفيت يكسان و با درجه خلوص معين و محيطهاي كشت مناسب استفاده نماييد .

5 ـ 2 ـ مواد رقيق كننده :

از يكي از محلول‏هاي رقيق كننده پيوست شماره يك , برطبق دستورالعمل داده شده استفاده نماييد .

5 ـ 3 ـ محيطهاي كشت و معرف‏ها :

از محيطهاي كشت و معرف‏هاي پيوست شماره دو برطبق دستورالعمل داده شده , استفاده نماييد .

6 ـ دستگاه‏ها و وسايل

از دستگاه‏ها و وسايل معمولي در آزمايشگاه ميكروبيولوژي استفاده نماييد .

7 ـ روش كار

7 ـ 1 ـ آماده سازي :

آماده سازي و تهيه رقت‏هاي مورد نياز را برطبق استاندارد ملي ايران به شماره 356 انجام دهيد . در مواردي كه نمونه برداشت شده بيش از نيم ميلي‏ليتر است , از لوله‏هاي حاوي محيط كشت با غلظت دو برابر استفاده نماييد .

7 ـ 2 ـ گرمخانه گذاري :

لوله‏هاي تلقيح شده را براي مدت 48 ساعت در دماي 35±0/5 يا37±0/5 درجه سلسيوس قرار دهيد .

7 ـ 3 ـ بررسي :

پس از مدت 18 تا 24 ساعت لوله‏ها را بررسي نماييد . لوله‏هايي كه داراي كدورت همراه با توليد گاز و اسيد ( در مورد محيطهايي كه داراي معرف PH هستند ) هستند , به عنوان نتيجه مثبت در نظر بگيريد و لوله‏هايي را كه منفي بوده و يك يا تمامي تغييرات فوق را نشان نداده است , مجددا تا 48 ساعت در گرمخانه قرار دهيد .

7 ـ 4 ـ آزمون‏هاي تاييدي :

از آنجا كه واكنش مثبت در لوله‏هاي حاوي جدا ساز 5 ( بند يك پيوست دو ) تنها مربوط به كليفرم‏هاي فرضي است , بنابراين انجام آزمون تأييدي بر روي محيط كشت انتخابي اهميت داشته و ترجيحأ پرگنه‏هاي شاخص به مرحله آزمون تأييدي انتقال يابد . از هر يك از لوله‏هاي واكنش مثبت در يك يا چند لوله حاوي محيطهاي تأييدي ( بند 2 پيوست دو ) كشت دهيد تا توليد اندول و گاز مورد بررسي قرار گيرد .

يادآوري 1: در صورتي كه جهت جداسازي از محيط ساده آبگوشت لاكتوز استفاده مي‏شود , توصيه مي‏گردد از دو محيط انتخابي‏تر تأييدي آبگوشت لاكتوز  - صفرا - سبزدرخشان و اشريشياكلي براث نيز استفاده شود .

7 ـ 4 ـ 1 ـ كليفرم‏ها :

براي تاييد وجود كليفرم‏ها , توسط حلقه كشت از لوله‏هاي واكنش مثبت بند 7 ـ 3 برداشت نموده و به لوله حاوي محيط آبگوشت لاكتوز  - صفرا - سبزدرخشان تلقيح نماييد . لوله را در دماي 35 تا 37 درجه سلسيوس گرمخانه گذاري نموده و پس از 48 ساعت از نظر توليد گاز بررسي كنيد .

7 ـ 4 ـ 2 ـ كليفرم‏هاي گرماپاي :

توسط حلقه كشت از لوله‏هاي واكنش مثبت بند 7 ـ 3 برداشت نموده و به لوله حاوي محيط آبگوشت اشريشياكلي تلقيح نماييد . لوله را در دماي 44 درجه سلسيوس گرمخانه گذاري نموده و پس از 24 ساعت از نظر توليد گاز بررسي نمائيد .

7 ـ 4 ـ 3 ـ اشريشياكلي فرضي :

توسط حلقه كشت از لوله‏هاي واكنش مثبت بند 7 ـ 3 برداشت نموده و به لوله حاوي محيط آب تريپتونه تلقيح نماييد . سپس لوله‏ها را به مدت 24 ساعت در دماي 44 درجه سلسيوس قرار دهيد . پس از پايان اين مدت مقدار 0/2 تا 0/3 از معرف كواكس به لوله‏ها اضافه نماييد . پس از تكان دادن لوله‏ها , ايجاد رنگ قرمز دليل بر حضور اندول است .

يادآوري 2: با استفاده از محيط آبگوشت لوريل تريپتوز مانيتول حاوي تريپتوفان مي‏توان هم توليد گاز و هم توليد اندول توسط اشريشياكلي فرضي را مشاهده نمود .

يادآوري 3: حضور اشريشياكلي دليل بر وجود آلودگي مدفوعي است . در صورت لزوم مي‏توان آزمون‏هاي تأييدي را برطبق بند 7 ـ 5 انجام داد .

يادآوري 4: براي انجام آزمون تأييدي ( بند 7 ـ 5) لازم است از لوله‏هاي واكنش مثبت روي پليت حاوي آگار مغذي كشت خالص تهيه شود .

7 ـ 5 ـ آزمون اكسيداز : برخي از ميكروارگانيسم‏هايي كه در آب يافت مي‏شوند , ممكن است در بسياري از جهات مشابه با كليفرم‏ها باشند . اين ميكروارگانيسم‏ها فقط در دماي كمتر از 37 درجه سلسيوس قادر به تخمير لاكتوز و توليد گاز هستند ولي از نظر آزمونهاي تأييدي منفي هستند و حضور آنها در آب حائز اهميت نمي‏باشد .

گونه‏هاي آئروموناس نيز كه به طور طبيعي در آب وجود دارند , فقط در دماي 37 درجه سلسيوس يا كمتر از لاكتوز توليد اسيد و گاز مي‏كنند و موجب تداخل در روند آزمون مي‏شوند . اين ميكروارگانيسم‏هاي اكسيداز مثبت بوده و قابل تشخيص از كليفرم‏ها مي‏باشند .

7 ـ 5 ـ 1 ـ آزمون اكسيداز را با كشت خالص از باكتري تخميركننده لاكتوز كه روي محيط آگار مغذي رشد كرده است , به صورت زير انجام دهيد .

- 2 يا 3 قطره از معرف اكسيداز را روي يك كاغذ صافي در يك پيليت قرار دهيد .

- با استفاده از يك ميله شيشه‏اي , سواب يا سوزن كشت پلاتيني ( نيكل و كروم نباشد ) مقداري از پرگنه را روي كاغذ صافي قرار دهيد .

- ظهور رنگ ارغواني مايل به آبي تيره در مدت 10 ثانيه را به عنوان واكنش مثبت درنظر بگيريد .

يادآوري : در مواردي كه آزمون اكسيداز انجام مي‏شود , آزمون‏هاي كنترل را بايد با ميكروارگانيسم‏هاي شناخته شده داراي واكنش مثبت ( پزودوموناس ائروژينوزا ) 6 و واكنش منفي ( اشريشياكلي ) انجام دهيد .

تفسير نتايج

از تعداد لوله‏هاي حاوي محيط جداساز و تأييدي كه داراي واكنش مثبت هستند , بيشترين تعداد احتمالي كليفرم‏ها كليفرم‏هاي مقاوم به حرارت و اشريشياكلي فرضي را در 100 ميلي‏ليتر نمونه با استفاده از جداول آماري پيوست , محاسبه نماييد .

پيوست الف

محلول‏هاي رقيق كننده :

1 ـ آب پيتونه (0/1 درصد )

روش تهيه : پپتون را در 950 ميلي‏ليتر آب حل نموده و PH را با محلول هيدروكسيدسديم و يا اسيد كلريدريك ( يك مول در ليتر ) به گونه‏اي تنظيم كنيد كه پس از سترون شدن 7±0/1 باشد . سپس حجم را با آب مقطر به 1000 برسانيد و در ظروف مناسب تقسيم نموده و در دماي 121±1 درجه سلسيوس به مدت 15 دقيقه اتوكلاو نماييد .

2 ـ آب پپتونه نمكي

روش تهيه : تركيبات فوق را در 950 ميلي‏ليتر آب حل نموده و PH را با محلول هيدروكسيدسديم و يا اسيدكلريدريك ( يك مول در ليتر ) به گونه‏اي تنظيم كنيد كه پس از سترون شدن 7±0/1 باشد . سپس حجم را با آب مقطر به 1000 برسانيد , در ظروف مناسب تقسيم كرده و در دماي 121±1 درجه سلسيوس به مدت 15 دقيقه اتوكلاو نماييد .

3 ـ محلول رينگر

روش تهيه : تركيبات فوق را در آب حل نموده و در ظروف مناسب تقسيم نماييد . سپس در دماي121±1 به مدت 15 دقيقه اتوكلاو كنيد . PH نهايي محيط بايد 7±1 باشد .

4 ـ محلول بافر فسفاته :

روش تهيه :

الف ) محلول فسفات : 34 گرم فسفات را در 500 ميلي‏ليتر آب مقطر حل نماييد . PH را با محلول هيدروكسيدسديم ( يك مول در ليتر ) تا7/2±0/5 تنظيم نموده و با آب مقطر به حجم 1000 ميلي‏ليتر برسانيد .

ب ) محلول كلريد منيزيم : 38 گرم كلريد منيزيم را در 1000 ميلي‏ليتر آب مقطر حل نماييد .

محلول نهايي : براي استفاده , 1/25 ميلي‏ليتر از محلول فسفات بند الف را با 5 ميلي‏ليتر از محلول كلريد منيزيم بند ب را به 1000 ميلي‏ليتر آب مقطر اضافه نماييد . در حجم‏هاي مناسب تقسيم نموده و سپس در دماي121±1 درجه سلسيوس به مدت 15 دقيقه اتوكلاو نماييد . PH نهايي بايد7±0/1 باشد .

پيوست ب

1 ـ محيطهاي جداساز :

1 ـ 1 ـ لاكتوز براث ( غلظت مضاعف ) Lactose Broth

روش تهيه : تركيبات فوق را در آب جوش حل نموده و در لوله‏هايي با ابعاد مناسب و داراي لوله دور هام تقسيم نماييد . سپس در دماي 121 درجه سلسيوس به مدت 15 دقيقه اتوكلاو كنيد . PH نهايي محيط بايد 6/9±0/2 باشد . براي تهيه محيط با غلظت معمولي تركيبات فوق را با 1000 ميلي‏ليتر ديگر آب مقطر رقيق نماييد .

1 ـ 2 ـ آبگوشت مك كانگي  Mac Conkey Broth

روش تهيه پپتون : نمك‏هاي صفراوي و كلريد سديم را در آب به وسيله گرم كردن حل نماييد . محلول فوق را در طول شب در دماي 4 درجه سلسيوس 4 درجه سلسيوس نگهداري كنيد . سپس در حاليكه سرد است , لاكتوز را به آن اضافه نموده و در آن حل كنيد . PH را در 7/4±0/2 تنظيم نماييد و بعد بروموكروزول را اضافه كنيد . براي تهيه محيط با غلظت معمولي تركيبات فوق را با 1000 ميلي‏ليتر ديگر آب مقطر رقيق نماييد . محيط با غلظت معمولي را در حجم‏هاي 5 ميلي‏ليتر و محيط با غلظت مضاعف را در حجم‏هاي 10 و 50 ميلي‏ليتر درون لوله‏هاي حاوي دور هام تقسيم نموده و در دماي 115 درجه سلسيوس براي مدت 10 دقيقه اتو كلاو نماييد .

1 ـ 3 ـ محيط كلوتامات - لاكتوز - فرمات اصلاح شده ( غلظت مضاعف )

محيط فوق اغلب در حجم‏هاي 10 ليتري يا بيشتر ساخته مي‏شود و در صورتي كه بلافاصله در لوله تقسيم نمي‏شود , لاكتوز  و تيامين حذف شود و بلافاصله قبل از تقسيم در لوله‏ها به محيط اضافه شود . برخي از تركيبات فوق نيز به صورت جداگانه تهيه مي‏شود و به محيط اضافه مي‏شود .

محلول شماره 1 ـ

تركيبات فوق را در آب حل كرده و حرارت دهيد تا حل شود .

محلول شماره 2 ـ

تركيبات فوق را در آب حل كرده و حرارت دهيد تا حل شود .

محلول شماره 3 ـ

تركيبات فوق را در آب حل كرده و حرارت دهيد تا حل شود .

محلول شماره 4 ـ

سيترات آهن را در آب با حرارت داده حل كنيد .

محلول شماره 5 ـ

تركيبات فوق را بدون حرارت دادن حل نموده و در دماي 121 درجه سلسيوس براي مدت 20 دقيقه اتوكلاو كنيد و به عنوان محلول ذخيره نگهداري كنيد .

محلول شماره 6 ـ

محلول يك دهم درصد تيامين را در آب مقطر سترون به صورت زير تهيه نمائيد :

محتويات يك آمپول 100 ميلي گرمي را با رعايت شرايط ستروني به 99 ميلي‏ليتر آب مقطر سترون اضافه كنيد . محلول فوق را مي‏توان حداكثر به مدت 6 هفته در دماي 4 درجه سلسيوس نگهداري نمود .

براي آماده كردن 10 ليتر از محيط با غلظت مضاعف به صورت زير عمل نماييد :

كلريدآمونيوم و سولفات منيزيم را در 9 ليتر آب مقطر داغ سترون حل نماييد . سپس تمامي محلول‏هاي شماره 1 ,2, 3,4  و 4 ميلي‏ليتر از محلول شماره 5 را به آن افزوده و PH را تا 6/8 يا بيشتر ( در صورت لزوم ) تنظيم كنيد , به طوري كه PH نهايي محيط پس از سترون نمودن 6/7 باشد . در صورتي كه تجهيزات و روش‏هاي يكساني استفاده مي‏شود تغييرات PH در طول ستروني يكسان خواهد بود . در هر حال اندازه‏گيري اوليه PH قبل از سترون نمودن لازم است .

پس از تنظيم PH, 20 ميلي‏ليتر از محلول %1 الكلي بروموكروزول ارغواني را به آن اضافه كنيد و با 810 ميلي‏ليتر آب مقطر سترون حجم را به 10 ليتر برسانيد . سپس در حجم‏هاي 500 ميلي‏ليتري تقسيم و در دماي 115 درجه سلسيوس براي مدت 15 دقيقه سترون كنيد . قبل از استفاده مقادير لازم لاكتوز و محلول تيامين ( محلول شماره 6) را اضافه كنيد و پس از حل كردن به حجم‏هاي 10 و 50 ميلي‏ليتري تقسيم كنيد . هر لوله يا ظرفي كه مورد استفاده قرار مي‏گيرد , بايد داراي لوله دورهام باشد . پس از سترون نمودن بايد مطمئن شويد كه لوله دورهام كاملا با محيط كشت پرشده است . در غير اين صورت واكنش مثبت كاذب خواهيد داشت . محيط را در 115 درجه سلسيوس به مدت 10 دقيقه سترون كنيد و يا در معرض بخار 100 درجه سلسيوس به مدت نيم ساعت در طي سه روز متوالي قرار دهيد .

يادآوري : افزودن %0/1 (m/m) كازئين هيدروليز شده با اسيد و فاقد ويتامين , نتايج سريع‏تري مي‏دهد .

1 ـ 4 ـ محيط آبگوشت لوريل تريپتوز ( غلظت مضاعف )

Lauryl tryptose (lactose) broth

روش تهيه : تريپتوز , كلريدسديم و لاكتوز و فسفات را به آب مقطر اضافه كرده و حرارت دهيد تا حل شود . سديم لوريل سولفات را اضافه كرده و به آرامي تكان دهيد تا كف نكند . PH را تا 6/8±0/2 تنظيم كنيد .

براي تهيه محيط با غلظت معمولي مقدار آب محيط را به دو برابر افزايش دهيد و در حجم‏هاي 5 ميلي‏ليتري در لوله‏هاي حاوي دورهام تقسيم كنيد . محيط با غلظت مضاعف را نيز در حجم‏هاي 10 و 50 ميلي‏ليتري در لوله‏هاي حاوي دورهام تقسيم نموده در دماي 115 درجه سلسيوس به مدت 10 دقيقه اتوكلاو كنيد .

2 ـ محيطهاي تأييدي :

2 ـ 1 ـ آبگوشت لاكتوز - صفرا سبزدرخشان borth (bile) green lactose-Brilliant

روش تهيه : پپتون را در 500 ميلي‏ليتر آب مقطر حل كنيد . سپس 20 گرم صفراي گاوي را كه در 200 ميلي‏ليتر آب مقطر حل كرده‏ايد , به آن اضافه نمائيد . PH اين محلول بين 7 تا 7/5 است . حجم محلول فوق را با آب مقطر به حدود 975 ميلي‏ليتر برسانيد و پس از افزودن لاكتوز PH را تا 7/4 تنظيم كنيد . سپس محلول سبزدرخشان را به آن افزوده و با آب مقطر به حجم 1000 برسانيد . در حجم‏هاي 5 ميلي‏ليتري و در ظروف حاوي دورهام تقسيم و در دماي 115ºC براي مدت 10 دقيقه اتوكلاو كنيد .

2 ـ 2 ـ محيط آبگوشت اشريشياكلي Medium.C.E

روش تهيه : تركيبات فوق را در آب مقطر حل نماييد و در ظرف مناسب حاوي لوله دورهام تقسيم و در دماي 121 درجه سلسيوس براي مدت 15 دقيقه اتوكلاوكنيد . PH نهايي محيط بايد 6/9 باشد .

2 ـ 3 ـ آب تريپتونه Tryptone water

روش تهيه : تركيبات فوق را در آب مقطر حل نموده و پس از تنظيم PH در 7/5 آن را به حجم‏هاي 5 ميلي‏ليتري تقسيم نموده و در دماي 115 درجه سلسيوس به مدت 10 دقيقه اتوكلاو بكنيد .

يادآوري : افزودن %0/1 (m/m) تريپتوفان نتايج بهتري به دست مي‏دهد .

2 ـ 4 ـ آبگوشت لوريل تريپتوز مانيتول با تريپتوفان ( با غلظت معمولي )

Lauryl Tryptose Manitol Broth with Tryptophan

روش تهيه : تريپتوز , كلريدسديم , مانيتول , فسفاتها و تريپتوفان را در آب حل كرده و گرم كنيد . سپس سديم لوريل سولفات را اضافه كرده و به آرامي مخلوط كنيد تا كف نكند . پس از تنظيم PH در 6/8±0/2 به حجم‏هاي 5 ميلي‏ليتري در لوله‏هاي حاوي دورهام تقسيم نموده و در 115 درجه سلسيوس به مدت 10 دقيقه اتوكلاو كنيد .

3 ـ معرف‏ها :

3 ـ 1 ـ معرف كواكس

روش تهيه : پس از حل كردن آلدئيد در الكل اسيد رابه دقت اضافه نماييد . محلول فوق را در دماي 4 درجه سلسيوس و به دور از نور نگهداري كنيد .

3 ـ 2 ـ معرف اكسيداز

روش تهيه : تركيب فوق را در آب حل كنيد . محلول به دست آمده را مي‏توان حداكثر به مدت يك هفته در دماي 4 درجه سلسيوس نگهداري نمود .

1- Thermotolerant coliform

2- resumptiveP1 Escherichia col

3- Multiple Tube Method

4- Most robable Number

5- Isolation medium

6- Paeudomonas aeruginosa

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

ISIRI NUMBER

3759

Detection and enumeration of coliform organisms in water by multiple tube method

1st Edition