| شرکت | دستورالعمل اجرایی انبار جهت چیدمان محصول | کد سند:W02/00 |
| --- | --- | --- |

هدف:

هدف از این دستورالعمل ایجا د سیستمی است که بر اساس آن نحوه چیدمان و استقرا ر کا لا در انبا ر تشریح شو د و نحوه شناسا یی و دسترسی به کالای خاص و همچنین ریسک هاي آسیب پذیري کا لا در اثر نگهداري نادرست و چیدمان نا مناسب کاهش یابد .

دامنه کاربرد:

کلیه بخش هاي انبا ر و عمده اقلام موجو د در انبا ر را شامل می شو د .

مسئولیت:

مسئولیت اجراي این دستورالعمل به عهده مسئول انبار می باشد

- چیدمان فرآورده ها در انبار باید مرتب بوده و بر روی پالت با ارتفاع حداقل 10 سانتی متر از سطح زمین و حداقل 20 سانتی متر از دیوارها قرار گرفته و فاصله بین پالت ها حداقل 50 سانتی متر رعایت گردند

- كلیه قفسه ها و پالت ها باید از جنس مقاوم و قابل نظافت باشند

- فرآورده هایی كه تاثیرات سوء بر یکدیگر دارند در كنار هم نباید نگهداری شوند

- هر فرآورده باید با كد مشخص و تعریف شده وارد انبار شده كه معمولا معرف زمان ورود به انبار و تاریخ تولید فرآورده می باشد تا به ترتیب زمان ورود و تاریخ انقضا خارج شوند.

- نگهداری كلیه فرآورده ها در انبار باید مطابق با شرایط قید شده از طرف واحد تولید كننده آن باشد

- وجود مکان مناسب جهت نگهداری فرآورده های ضایعاتی و مرجوعی بصورت جداگانه ضروری است.

- كلیه فراورده های موجود در انبار باید دارای برچسب و مشخصات كامل باشند.

- نگهداری هرگونه ماده یا فرآورده فاقد مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تاریخ مصرف گذشنته، فاسند، غیر قابل مصرف و قاچاق در انبار ممنوع است.

- وجود دستگاه دماسنج و رطوبت سنج و ثبت تغییرات دما و رطوبت در انبارهای مواد و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی ضروری است و دماسنج و رطوبت سنج باید به نحوی نصب گردند كه دما و رطوبت نشان داده شده نمایانگر تمام نقاط انبار باشند

- طراحی انبار باید به گونه ای صورت پذیرد كه تردد لیفتراک ها در زمان حمل و نقل و بارگیری فرآورده به راحتی صورت پنذیرد در ضمن لیفتراک های گازوئیلی مورد تائید نمی باشند

- اصل FIFO ( یا رعایت مصرف یا فروش کالهای قدیمی رت ( رعایت گرد د. جهت اجرای صحیح این سیستم اقلام انبا ر به ترتیب ورود به انبا ر باید مور د مصرف قرا ر گرفته و یا به فروش روند بدین لحاظ مسئول انبا ر با ثبت تاریخ ورود کالا و شماره حواله ورود کالا بروي کالاهاي وارده اي که موجودي آنها در کاردکس صفر نشده است این موضوع را تحقق بخشند.

- در انبار محصول نها یی قسمتهای مربوط به محصول در قرنطینه محصول قابل عرضه و محصول مرجوعی قابل بازسازی با تابلوهای خا ص مشخص می گردد