| ## W04/00کد سند : ## 01/08/00 تاریخ: | ## دستورالعمل ## آزمون فینگر تست کارگران و تست سواپ |  |
| --- | --- | --- |

## آزمایش فینگر تست

این آزمایش برای تشخیص آلودگی انگشتان دستها برای کارگران و پرسنلی که بطورمستقیم با تولید موادغذایی سروکاردارندبه کارمیرودچراکه امکان داردبوسیله دست آلوده آلودگی مدفوعی را به مواداولیه انتقال داده وباعث ازدیادمیکرو ارگانیسمها درمحصول تولیدی شود.

جهت اینکارازمحیط کشت ویولت رد بایل آگار استفاده میگردد.مقدارلازم از این محیط کشت را آماده کرده ودرمقابل شعله به مقدار10تا12سی سی درپلیتها تقسیم نموده وپس از سردشدن کامل مشخصات لازم را یادداشت کرده وسپس سطح داخلی انگشتان شخص موردنظرراروی محیط قرار داده و با اندکی فشارنرم روی آن اثرمی گذارند.

بعد ازخاتمه کلیه پلیتها را جمع آوری کرده و بصورت واژگون در اتو 35تا37درجه سانتی گراد به مدت 24تا48 ساعت قرارمیدهند.بعد از این مدت اگرپرگنه های قرمز متمایل به بنفش یا ارغوانی درعمق محیط مشاهده شد آزمایش مثبت تلقی میگردد.

مشخصات روی پلیت شامل نام آزمایش و تاریخ و نام شخص تست شونده میباشد

تست سواپ

جهت تست دستگاه هها وتجهیزات از سواپ تست استفاده کنید به این صورت که سواپ ها را از قبل  استریل کنید باتوجه به میکروبی که قرار است شناسایی کنید محیط کشت آن را آماده کنید بعنوان مثال لوریل سولفات براث یا محیط اگار اماده کنید بستگی داره چه میکروبی  مهم هست سپس روی دستگاه سواپ را به اندازه مربع 10در 10بکشید وبا سواپ روی دستگاه بکشید و سپس یا داخل محیط براث قرار بدید یا روی محیط اگار کشت بدید.در آخر به انکوباتور و دمای مخصوص رشد آن باکتری انتقال دهید و پس از گذشت زمان گرمخانه بررسی کنید.

نتیجه:رشد کلونی یا مشاهده گاز مثبت عدم رشد کلونی نتیجه بصورت منفی بیان میشود.

محیط  PCAاز قبل استریل کنید داخل پلیت بریزید بعد بگذارید داخل سالن 5 الی 10مین درب پلیت باز بگذارید بعد در ازمایشگاه انکوبه گذاری کنید وبعد48ساعت جواب را بخوانید.

.