| شرکت: | دستورالعمل تعمير ونگهداري دستگاههاو تجهيزات آزمایشگاه | كد سند : W-06/00 |
| --- | --- | --- |
|  |  | شماره بازنگري 00 |
|  |  | تاریخ: 10/09/00 |

هدف:

هدف از این روش اجرایی حصول اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات آزمایشگاه  کارخانه  می باشد.

دامنه کاربرد:

دامنه کاربردی این روش شامل کلیه ابزار و تجهیزات کیفیت مواد اولیه و محصول نهایی می باشد که در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد و بطور سالیانه انجام می شود.

مسئولیت ها:

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این رویه بر عهده مدیر فنی می باشد.  مسئولیت برنامه ریزی بازدیدها بر عهده مدیر فنی می باشد. مسئولیت ثبت سوابق تعمیرات بر عهده مدیر فنی و مدیر نگهداری و تعمیرات می باشد.

شناسایی و کدگذاری تجهیزات:

پس از ورود تجهیزات به آزمایشگاه مسئول فنی اقدام به اختصاص کد شناسایی به تجهیزات می نماید.

نگهداشت تجهیزات آزمایشگاهی: -

هر کدام از تجهیزات آزمایشگاهی بر اساس خصوصیات خود می بایست مورد نگهداری وکالیبر قرار گیرند:

ترازو:

- - قبل از کار با ترازو با وزنه استاندارد از کالیبر بودن آن اطمینان حاصل شود. –

- - قبل و بعد از استفاده حتما صفحه گرد ترازو جهت اندازه گیری مواد کاملا تمیز شود. - توجه نمایید که در هنگام این کار ترازو حتما باید خاموش باشد.

- - کالیبراسیون دستگاه توسط شرکت ذیصلاح سالی یک بار انجام شود. –

- نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل - 70 درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.مثال:

انکوباتور:

- -    قبل از انجام کار، دمای انکوباتور با دماسنج کالیبره کنترل شده و در فرم ثبت دما - یادداشت شود.

- - داخل انکوباتور حداقل هر دو هفته یکبار با استفاده از مواد ضد عفونی کننده کاملا - تمیز شود.

- -  کالیبراسیون دستگاه توسط شرکت ذیصلاح سالی یک بار انجام شود. –

- - نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل - 70 درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

pH  متر

- الکترود را همیشه در ظرفی که محتوی  3M KCl باشد قرار دهید.

- مسئول تجهیز موظف می باشد روزانه با بافرهای  4 و 7 استاندارد، دستگاه را برای  استفاده روزانه همکاران کالیبر نماید.

- قبل از آزمایش های حساس به تنظیم دقیق  pH ، دستگاه با بافرهای 4 و 7 استاندارد  کالیبر شود.

- کالیبراسیون دستگاه توسط شرکت ذیصلاح سالی یک بار انجام شود. –

- نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل - 70 درصد به صورت   هفتگی انجام پذیرد.

یخچال

- در صورت آلودگی با مایعات بیولوژیک با محلول سفید کننده  10 % باید ضد عفونی وتمیز شود.

- هر شش ماه یک بار یخچال تمیز گردد  .

- دماسنج نصب شده در یخچال سالی یک بار توسط مراجع ذیصلاح کالیبره شود.

- نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل - 70 درصد به صورت   هفتگی انجام پذیرد.

میکروسکوپ

- بعداز استفاده از عدسی10 که آغشته به روغن شده است آن را با کاغذ لنز پاک کن تمیز نموده و صفحه Stage را با پنبه الکل 70 درصد پاک کنید.

- بخش های مکانیکی باید به سهولت حرکت کنند. هر قسمتی که به سختی کار کند نیاز به روغن کاری دارد.

- عدسی ها هرگز با پارچه یا کاغذ تمیز نشوند زیرا باعث از بین رفتن پوشش ضد  انعکاس آنها می شود.

- هیچگاه عدسی های شئی به داخل گزیلل ، اتانول، استن فرو برده نشود

- میکروسکوپ در محیطی قرار گیرد که تهویه خوب داشته باشد و در آنجا اسید یا باز  نگهداری نشود.

- هنگام تنظیم، عدسی شئی با احتیاط به لام نزدیک شود زیرا در غیر این صورتاحتمال شکستن عدسی و لام وجود دارد.

- به دلیل این که از میکروسکوپ جهت تشخیص شکل عناصر مورد مطالعه استفاده می شود به کالیبراسیون نیاز نمی باشد.

- نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل  70 درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

فوریا آون

- به طور ماهانه داخل آن تمیز گردد.

- هنگام نظافت دستگاه باید خاموش و خنک باشد.

- کالیبراسیون دستگاه از نظر دما سالی یک بار توسط شرکت ذیصلاح انجام شود.

- نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل  70 درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد

آب مقطر گیری

pH  -    آب دریافتی با یک pH متر کالیبره کنترل شود pH= 7 ±(0.05)

- سختی آب دریافتی با یک  TDS متر کنترل شود.

- نظافت عمومی دستگاه شامل گردگیری با گاز آغشته به الکل - 70 درصد به صورت هفتگی انجام پذیرد.

تعمیرات اتفاقی:

در مورد خرابی اتفاقی تجهیزات ابتدا، مورد توسط مدیر فنی بررسی می شود و چنانچه مدیر فنی توانایی اصلاح تجهیز را داشته باشد نسبت به رفع عیب اقدام می نماید و چنانچه به تشخیص مدیر فنی مورد خرابی توسط پرسنل نگهداری و تعمیرات شرکت صنعت غذایی قابل حل باشد موضوع به صورت کتبی به وسیله فرم درخواست تعمیرات به اطلاع پرسنل نگهداری و تعمیرات رسیده و پیگیری می شود.

مدیر فنی مسئولیت نظارت و تأیید کار پرسنل نگهداری و تعمیرات شرکت را بر عهده دارد و در صورتی که هیچ یک از دو مورد فوق امکانپذیر نباشد، مدیر فنی اقدام به هماهنگی با نمایندگی تجیهز به منظور رفع خرابی می نماید.

ثبت سوابق تعمیرات:

مدیر فنی مسئولیت ثبت سوابق تعمیرات را در صورت کاربرد در بازدیدهای پیشگیرانه یا خرابی اضطراری بر عهده دارد.

کالیبراسیون های داخلی:

نحوه کالیبراسیون بدین صورت است که ابتدا فهرست کلیه تجهیزات اندازه گیری و آزمون که در سازمان تحت کنترل می باشد به همراه تناوب کالیبراسیون آنها در فرم فهرست تجهیزات اندازه گیری برای کالیبراسیون توسط کارشناس آزمایشگاه تهیه و به روز نگهداری می شود.

تمامی کارکنان قبل از استفاده باید از کالیبراسیون دستگاه ها اطمینان حاصل نمایند که این امر با برچسب کالیبراسیون در هر دستگاه که زمان انجام کالیبراسیون و زمان انقضاء آنرا مشخص می نماید، امکان پذیر می باشد.

در صورتیکه زمان انقضای کالیبراسیون دستگاهی فرا برسد و نیاز به تعمیر و کالیبراسیون خارج از برنامه وجود داشته باشد، کارشناس آزمایشگاه ابتدا روی آن دستگاه برچسب خارج از کالیبره را زده و تا زمان کالیبره شدن و یا ارسال آنها جهت کالیبراسیون تجهیزات، به گونه ای نگهداری می شود که امکان استفاده از آنها در عملیات وجود نداشته باشد. چنانچه کالیبراسیون دستگاهی می بایست در خارج از سازمان صورت گیرد پس از هماهنگی با مدیر عامل، دستگاه به مراجع ذیصلاح ارسال می گردد. این تجهیزات پس از کالیبره شدن به همراه مدارک کالیبراسیون و برچسبی که زمان کالیبراسیون در آن درج شده است به سازمان تحویل داده می شوند و مدیر کنترل کیفیت با کنترل تجهیزات و دریافت مدارک آنها را تحویل می گیرد.