|  | دستورالعمل حمل و نقل مواد غذایی و اقدامات کنترلی | کد: w/09/00 تاریخ00/08/20 |
| --- | --- | --- |

- حمل و نقل محصول در داخل شرکت:

محصولات باید به گونه اي حمل گردد که کمترین احتمال آلودگی موادغذایی وجود داشته باشد.

هنگام حمل محصول تولید شده آماده مصرف باید داراي پوشش مناسب باشد.

در صورت استفاده از ترلی براي حمل مواداولیه و محصول نهایی باید سطح آن کاملا تمیز باشد.

-  حمل و نقل محصول نهایی در خارج از شرکت:

درصورت حمل محصول نهایی و مواد اولیه در خارج از مراکز سرویس دهی به مشتریان باید از خودروي حمل موادغذایی استفاده گردد.

لازم به ذکر است محصول باید با ظرف درپوش دار در داخل محفظه قرار گیرد.

حمل مواداولیه و محصول نهایی با استفاده از خودروي مخصوص حمل موادغذایی صورت پذیرد.

سطوحی که در تماس مستقیم با مواد غذایی است باید به طور مرتب تمیز و گندزدایی گردد.

سطوحی که در ارتباط مستقیم با موادغذایی است باید از جنس زنگ نزن باشد از جنس کارتن یا

چوب پرداخته نشده نباشد.

باید تمهیدات لازم براي خروج فاضلاب حاصل از شستشوي محفظه خودرو نظیر قرارگیري خودرو

در سطوح شیب دار، شیب کف محفظه، وجود شیار در کف خودرو در نظر گرفته شود.

دماي محفظه حمل مواد غذایی باید یک ساعت قبل از بارگیري به دماي مورد نظر براي حمل مواد غذایی برسد.

محفظه حمل مواد غذایی باید به گونه اي طراحی گردد که هیچ گونه نشت هوا وجود نداشته باشد و   دما در طول حمل و نقل حفظ گردد.در هنگام بارگیري باید ترتیب بارگیري محصولات بر اساس ترتیب تخلیه بار انجام گردد.

به منظور ایجاد گردش مطلوب هواي سرد بین مواد غذایی باید پالت گذاري به گونه اي باشد که

فضاي خالی بین پالت ها با دیوارها و کف وجود داشته باشد. نقطه بارگیري و تخلیه باید به گونه اي تعیین گردد که کمترین فاصله را با در خودرو داشته باشد.  قبل از بارگیري مواد غذایی باید توسط متصدي محفظه حمل مواد غذایی به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد تا از تمیز بودن آن اطمینان حاصل گردد. استفاده از خودروي حمل موادغذایی براي حمل سایر محصولات ممنوع می باشد.

کلیه خودروهایی که مبادرت به حمل موادغذایی به جز فرآورده هاي خام دامی می نمایند، باید داراي پروانه بهداشتی از معاونت هاي بهداشتی دانشگاه ها/  دانشکده هاي علوم پزشکی باشند.

راننده خودروي حمل موادغذایی و کلیه افرادي که به طور مستقیم در حمل و نقل موادغذایی دخیل هستند ملزم به دارا بودن گواهینامه دوره آموزشی اصناف می باشند.

راننده خودروي حمل موادغذایی و کلیه افرادي که به طور مستقیم در حمل و نقل موادغذایی دخیل هستند ملزم به  شستشوی وسیله حمل و نقل می باشند

ماشین هاي حمل و نقل مواد غذایی متناسب با نوع مواد غذایی باید به وسایل گرمایشی، سرمایشی

مناسب جهت حفظ زنجیره سرد و گرم و نیز دماسنج سالم مجهز باشند.

هنگام حمل مواد غذایی بالقوه خطرناك باید در دماي پایین تر از 5 درجه سلسیوس یا در دماي

بالاتر از 60 سلسیوس نگهداري گردد.

سردخانه ماشین هاي حمل و نقل مواد غذایی باید براي محصولات غیر منجمد داراي دماي صفر-

+4  سلسیوس و براي محصولات منجمد دماي ( 18 -) تا ( 24 -) سلسیوس باشد

در خودروهایی که دما به صورت خودکار ثبت نمی گردد راننده ماشین هاي حمل و نقل مواد

غذایی باید کنترل دماسنج ها را در دو نوبت صبح و بعد از ظهر انجام داده و بر روي فرم هاي مخصوص نصب شده بر روي در سردخانه خودرو ثبت نماید.

مستندات:

- برنامه شستشوی وسایل حمل و نقل

- دستورالعمل  شرایط نگهداری و حمل و نقل

- چک  لیست کنترلی