| شرکت: | نوع مدرك: دستورالعمل و روش اجرايي كنترل آفات و حیوانات موذی | کد سند: W-16/00 |
| --- | --- | --- |

هدف

با توجه به اینکه درچرخه تولیدمواد  غذایی  حشرات و جوندگان از مهمتربن عوامل آلودگی و انتقال آلودگی هستند

هدف از تدوین این دستورالعمل مشخص نمودن نحوه اجرایی مبارزه و کنترل با حشرات و جوندگان و حیوانات موذی می باشد .

* دامنه کاربرد

کلیه مکانهایی مرتبط با فرآوری غذا مطابق نقشه تله گذاری

تعاريف:

آفات، عبارتند از انواع جوندگان، پرندگان و حشراتي كه به محصولات انباري آسيب ميرسانند.

مراجع:

آيين كار اصول كلي بهداشتي واحدهاي توليدكننده موادغذايي استاندارد ملي شماره 1381

دستورالعمل و روش اجرايي شرايط مناسب انبارش

* مسئولیت

مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده مسئول تولید می باشد .

* راههای پیشگیری

-  اهتمام به نظافت شستشو ضد عفونی و بهداشت ساختمانها و تجهیزات تولید

- نصب توری سیمی در پنجره ها و مدخل هواکش و کف شوی مناسب برای آبراه ها

- جلوگیری از ریخت و پاش مواد غذایی در سالن تولید انبارها و محوطه کارخانه

- حمل و دفع بهداشتی زباله

- پرکردن کلیه شکاف ها و درزها با سیمان یا اسپری درزگیر

- تمیز نگه داشتن محیط کار

- تاسیسات وساختمان کارخانه به گونه ای طراحی شده اند که از ورود حشرات ، پرندگان ، جوندگان و دیگر موجودات مزاحم جلوگیری می شود .

- برای کنترل حشرات و پرندگان تمامی پنجره هایی که به بیرون از سالن های تولید باز می شود دارای توری های محافظ بوده و دربهای ورودی به سالن تولید و انبارها درزبندی شده و از پرده باد و یا در دومرحله ای و همچنین درها ی که به محوطه بیرون باز میشوند مجهز به آرام بند می باشند همچنین در فضای مابین درهای دو مرجله ای از دستگاههای حشره کش برقی و چسب مگس برای دفع حشرات مثل مگس و زنبور استفاده

می گردد

- برای کنترل جوندگان در مناطق مختلف اطراف ساختمان ، طعمه گذاری و یا تله گذاری و یا از چسب موش مطابق نقشه تله گذاری صورت پذیرفته است . برای کنترل محل های طعمه گذاری ویا تله گذاری محل های فوق توسط احدی از پرسنل تولید آموزش دیده که توسط مسئول فنی

تعیین گردیده است هر روز یک بار مورد بازرسی قرار گرفته و موارد زیر در فرم بازدید تله ها و طعمه ها ثبت می گردد .

تعداد نوع لاشه جوندگان مرده

مدفوع جوندگان طعمه خورده شده هرگونه شواهد دیگر

برای کنترل حشراتی و بندپایان مثل سوسک و عقرب و غیره در اطراف دیوار بیرونی ساختمانهای تولید و انبارها و محوطه سرویس های بهداشتی از سم فایکام بصورت پودری استفاده شود.

مراحل  اجرا

در  شرکت  ميبايست ترتيبي اتخاذ شود كه كليه درها و پنجره هاي بازشو به توري مجهز گرديده، سوراخها، منافذ و ساير مكانهايي كه احتمال ورود آفات را ميسر سازد،كاملاً بسته شود.

انبار بايستي مطابق دستورالعمل و روش اجرايي پاكيزه سازي، شستشو و ضدعفوني تميز گرديده و در صورت نياز نسبت به انجام عمليات سمپاشي و يا فوميگاسيون با نظارت مسئول فني توسط مراجع ذيصلاح اقدام گردد.

شرايط پاكيزه سازي و نظافت محوطه واحد فرآوري و انبارها به گونه اي باشد كه هيچگونه موادغذايي در اختيارآفات قرار نگيرد.

چنانچه پرنده اي در داخل انبار باشد نسبت به خارح نمودن آن اقدام و در طول فصل توليد و زمان فعاليت با

بكارگيري تمهيدات لازم از ورود پرندگان جلوگيري به عمل آوريد.

با بكارگيري تمهيدات لازم از نشستن پرندگان بر روي محموله در ميدان آفتابي جلوگيري گردد.

مشاهده پرنده در انبار غيرقابل قبول ميباشد.

با توجه به ماهيت  محصول لازم است از تله هاي مكانيكي با استفاده از طعمه مناسب و يا تله هاي چسبي به جهت مبارزه با موش استفاده گردد.

نقشه تله گذاري برحسب مكانهاي تعيين شده ميبايست تهيه و در محل واحد نگهداري گردد.

تله هاي مورد استفاده شماره گذاري شده و در مكانهاي ذكر شده در نقشه قرار داده شود.

سرپرست واحد فرآوري موظف است يك نفر از كاركنان را تحت نظارت مسئول فني جهت بررسي هفتگی

تله بكار گمارد. در اين راستا موشهاي به تله افتاده جمع آوري و  تله ها  مدفون گردند.